Copia a cada Pico estos archivos:

- nrf24l01.py (driver)

- ssd1306.py (si usarás OLED)

- main.py (el de TX o RX según la placa)

MPU6050 (acelerómetro + giroscopio)

| Pin MPU6050 | Pico pin físico | Pico GPIO | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 36 | 3V3(OUT) | Alimentación 3.3 V |
| GND | 38 (o cualquier GND) | GND | Tierra común |
| SDA | 6 | GP4 | I2C0 SDA (datos) |
| SCL | 7 | GP5 | I2C0 SCL (reloj) |
| INT | (sin conectar) | – | No lo usamos por ahora |

nRF24L01 ↔ Pico (SPI0 alterno):

- VCC → 3V3(OUT)  pin 36

- GND → GND  pin 38

- CE → GP14

- CSN → GP15 en placa 1 y 5 en placa 2 (el gp15 se usará para el servo)

- SCK → GP6

- MOSI → GP7

- MISO → GP4

OLED I2C (SSD1306 128×64):ya no va

- VCC → 3V3(OUT) pin 36

- GND → GND   pin 38

- SDA → GP10

- SCL → GP11

OLED (nueva en el TX) (ya no va)

## TX (emisora) — Joystick

- VRx → GP26 (ADC0)

- GND → GND  pin 38

- +5V del joystick → VBUS (5V del USB)

## El joystick (servo)

| Pin del joystick | Función | Conexión en el Pico |
| --- | --- | --- |
| VCC | Alimentación (3.3 V) | → VBUS del Pico (pin físico 36) |
| GND | Tierra | → GND del Pico (por ejemplo, pin 38) |
| VRx | Eje X (señal analógica) | → GP26 (pin físico 31) |
| VRy | Eje Y (opcional por ahora) | → GP27 (pin físico 32) no conectado |
| SW | Botón (opcional) | → GP22 (pin físico 29) con Pin.IN, Pin.PULL_UP no conectado |

## El joystick ( motor)

| VCC | Alimentación (3.3 V) | → VBUS del Pico (pin físico 36) |
| --- | --- | --- |
| GND | Tierra | → GND del Pico (por ejemplo, pin 38) |
| VRy | Eje Y (opcional por ahora) | → GP27 (pin físico 32) no conectado |
| SW | Botón (opcional) | → GP22 (pin físico 29) con Pin.IN, Pin.PULL_UP no conectado |

Soldar.

Motor: hacia los pines da marcha adelante.

Servo: hacia los pines da a la derecha.

## RX (receptora) — Servo

- Señal servo → GP15 – amarillo

- +5V servo → VBUS (5V del USB) pin 40 – rojo

- GND servo → GND del Pico-negro
Importante: NO alimentes el servo desde 3V3. Usa el VBUS (5V del USB) y masa común con el Pico. Mantén los nRF a 20–50 cm.

MPU6050 (acelerómetro + giroscopio)

| Pin MPU6050 | Pico pin físico | Pico GPIO | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | 36 | 3V3(OUT) | Alimentación 3.3 V |
| GND | 38 (o cualquier GND) | GND | Tierra común |
| SDA | 6 | GP4 | I2C0 SDA (datos) |
| SCL | 7 | GP5 | I2C0 SCL (reloj) |
| INT | (sin conectar) | – | No lo usamos por ahora |

Conexión del LED indicador (igual que antes)

| LED | Pin Pico | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Ánodo (+, pata larga) | GP20 | Pin digital de salida |
| Cátodo (–, pata corta) | GND (a través de una resistencia de 220 Ω a 330 Ω) | Completa el circuito |

Medición de nivel de batería – divisor de voltaje

Gp26 → resistencia 1 10kohm+resistencia 2 10kohm→positivo atería

Negativo bateria→resistencia3 10kohm→resistencia1-Gp26

Conexión placa 2 a la 3 por UART

De placa 2→pin1 (Gp0) RX →placa 3 pin2(Gp1)TX

GND→GND

### Conexiones de potencia ESC–batería–motor

Ese módulo que tienes (foto) se conecta así:

- Battery interface (2 cables gruesos)

  - Rojo → + batería 8.4 V

  - Negro → – batería 8.4 V

- Motor interface (2 cables gruesos)

  - Rojo → una bornera del motor DC

  - Negro → la otra bornera del motor DC

Si el motor gira al revés, solo inviertes estos dos cables.

### 2. Conexiones ESC ↔ Raspberry Pi Pico (placa RX)

Del cable de 3 hilos (signal line) tipo servo:

- Marrón/negro → GND del Pico

- Rojo → (opciones, ver nota)

- Naranja/blanco → GP9 del Pico (señal PWM ESC)

Conexión del Gps gps modulo gps neo 6m ublox

| GPS | Raspberry Pi Pico 2W | Pin físico | GPIO |
| --- | --- | --- | --- |
| VCC | VBUS (5V) (rojo) | Pin 40 | — |
| GND | GND(café) | Cualquiera | — |
| TX | GP9 (UART1 RX) (amarillo) | Pin 12 | GPIO 9 |
| (RX | GP8 (UART1 TX) (morado) | Pin 11 | GPIO 8 |

Conexión del LM35 en la Placa 3

OJO: mira el datasheet de TU LM35, pero normalmente con la cara plana mirando hacia ti:

- Izquierda → V+

- Centro → Vout

- Derecha → GND

Conexión recomendada:

| LM35 | Pico 2W | Pin físico | Nota |
| --- | --- | --- | --- |
| V+ | 3V3 | Pin 36 | NO lo alimentes a 5V |
| GND | GND | Cualquiera | Misma tierra que la Pico |
| Vout | GP28 (ADC2) | Pin 34 | Entrada analógica |

Conexión física NRF24L01 ↔ Pico 2W (Placa 3)

| NRF24L01 | (Placa 3) | Pin físico Pico | Nota |
| --- | --- | --- | --- |

| VCC | 3V3 | Pin 36 | ⚠️ 3.3 V, NUNCA 5V |
| --- | --- | --- | --- |

| GND | GND | Pin 38 (o cualquier GND) | Tierra común |
| --- | --- | --- | --- |

| CE | GP13 | Pin 17 | Control radio |
| --- | --- | --- | --- |

| CSN | GP14 | Pin 19 | Chip Select SPI1 |
| --- | --- | --- | --- |

| SCK | GP10 | Pin 14 | Reloj SPI1 |
| --- | --- | --- | --- |

| MOSI | GP11 | Pin 15 | Datos Pico → NRF |
| --- | --- | --- | --- |

| MISO | GP12 | Pin 16 | Datos NRF → Pico |
| --- | --- | --- | --- |

Conexiones del sensor de línea (MH Sensor Series / TCRT5000) – PLACA 3

| Pin del sensor | Conectar a Pico 3 | Función |
| --- | --- | --- |

| VCC | Pin 40 (VBUS / 5V) | Alimentación 5V del módulo |
| --- | --- | --- |

| GND | Pin 38 (GND) | Referencia / tierra común |
| --- | --- | --- |

| DO | GP15 (pin 20) | Detección digital línea |
| --- | --- | --- |

| AO | GP26 (pin 31, ADC0) | Señal analógica (opcional) |
| --- | --- | --- |

Conexión NRF24L01 en la Placa 4

#Tx solo para nRF24L01  y oled -prueba conexión exitosa

from machine import Pin, SPI

import utime

from nrf24l01 import NRF24L01

# SPI0 alterno

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(15, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

# Canal 40, payload 16

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, 40, 16)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# ---- Ajustes robustos sin ACK ----

# Sin auto-ack y sin retransmisiones

nrf.reg_write(0x01, 0x00)          # EN_AA = 0

nrf.reg_write(0x04, 0x00)          # SETUP_RETR = 0

# 250 kbps y -18 dBm

rf = nrf.reg_read(0x06) & 0b11100011

rf |= (1<<6) | (0<<4) | (0<<2)     # DR_LOW=1, DR_HIGH=0, RF_PWR=00

nrf.reg_write(0x06, rf)

# Limpiar flags

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

nrf.stop_listening()

print("TX listo (canal 40, 250kbps, sin ACK, -18dBm).")

contador = 0

while True:

# Mensaje fijo de 16 bytes (relleno con espacios si hace falta)

msg = ("HELLO %04d" % (contador % 10000)).encode()

msg = (msg + b" " * 16)[:16]

try:

# Limpiar flags antes de cada envío por si quedó MAX_RT

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

nrf.send(msg)

print("✅ Enviado:", msg)

except OSError:

# En caso de fallo, limpiar y vaciar FIFO TX

print("⚠️ Fallo de envío")

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

# FLUSH_TX (comando 0xE1): algunos drivers exponen método, otros no.

try:

nrf.flush_tx()

except:

pass

contador += 1

utime.sleep_ms(300)  # más tiempo entre envíos

#Rx solo para nRF24L01  y oled -prueba conexión exitosa

from machine import Pin, SPI, I2C

import utime

from nrf24l01 import NRF24L01

# OLED I2C1 GP11/GP10 (addr 0x3d según tu escaneo)

try:

from ssd1306 import SSD1306_I2C

i2c = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3D)

except:

oled = None

# Radio SPI0 alterno: SCK=GP6, MOSI=GP7, MISO=GP4

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(15, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

# Canal 40, payload 16 bytes

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, 40, 16)

# Direcciones

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# ---- Ajustes robustos sin ACK ----

# EN_AA (0x01) = 0x00 -> sin auto-ack en todos los pipes

nrf.reg_write(0x01, 0x00)

# SETUP_RETR (0x04) = 0x00 -> sin retransmisiones

nrf.reg_write(0x04, 0x00)

# RF_SETUP (0x06):

#   DR_LOW=1 (250kbps), DR_HIGH=0

#   RF_PWR=00 (-18 dBm)

rf = nrf.reg_read(0x06) & 0b11100011

rf |= (1<<6) | (0<<4) | (0<<2)

nrf.reg_write(0x06, rf)

# Limpiar flags

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

nrf.start_listening()

print("RX listo (canal 40, 250kbps, sin ACK, -18dBm).")

while True:

# Leer TODO lo que haya en FIFO

while nrf.any():

raw = nrf.recv()

try:

txt = raw.decode().strip('\x00')

except:

txt = ''.join(chr(b) for b in raw if 32 <= b < 127)

print("PKT:", txt)

if oled:

oled.fill(0)

oled.text("NRF24 RX OK", 0, 0)

oled.text("Ch40 250k noACK", 0, 12)

oled.text(txt[:16], 0, 32)

oled.show()

utime.sleep_ms(5)

CONEXIÓN EXITOSA

#Código para probar la oled rx solamente:

from machine import Pin, I2C

from ssd1306 import SSD1306_I2C

# crea el objeto I2C con la dirección 0x3C que detectamos

i2c = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3C)

oled.fill(0)

oled.text("OLED OK", 0, 0)

oled.text("Direccion 0x3C", 0, 16)

oled.text("Todo funciona :)", 0, 32)

oled.show()

#código para probar el servo solamente.

from machine import Pin, PWM

import time

servo = PWM(Pin(15))

servo.freq(50)

def servo_deg(d):

d = max(0, min(180, int(d)))

us = 500 + (2000*d)//180

servo.duty_ns(us*1000)

while True:

for a in range(0,181,30):

servo_deg(a); time.sleep(0.5)

for a in range(180,-1,-30):

servo_deg(a); time.sleep(0.5)

# Código para probar acelerómetro solamente (MPU-6050)

from machine import Pin, I2C

import utime, struct

import math

print("🔧 TEST MPU-6050 - Mostrando datos en consola")

print("=" * 50)

# ---- Configuración I2C ----

# SCL = GP17 (pin 22), SDA = GP16 (pin 21)

i2c = I2C(0, scl=Pin(17), sda=Pin(16), freq=400000)

MPU_ADDR = 0x68

# ---- Función para inicializar MPU-6050 ----

def inicializar_mpu():

try:

# Despertar el MPU-6050

i2c.writeto_mem(MPU_ADDR, 0x6B, b'\x00')

utime.sleep_ms(100)

# Configurar rango del giroscopio (±250°/s)

i2c.writeto_mem(MPU_ADDR, 0x1B, b'\x00')

# Configurar rango del acelerómetro (±2g)

i2c.writeto_mem(MPU_ADDR, 0x1C, b'\x00')

print("✅ MPU-6050 inicializado correctamente")

return True

except Exception as e:

print(f"❌ Error inicializando MPU-6050: {e}")

return False

# ---- Función para leer acelerómetro ----

def leer_acelerometro():

try:

data = i2c.readfrom_mem(MPU_ADDR, 0x3B, 6)

acc_x = struct.unpack('>h', data[0:2])[0] / 16384.0

acc_y = struct.unpack('>h', data[2:4])[0] / 16384.0

acc_z = struct.unpack('>h', data[4:6])[0] / 16384.0

return acc_x, acc_y, acc_z

except Exception as e:

print(f"❌ Error leyendo acelerómetro: {e}")

return 0, 0, 0

# ---- Función para leer giroscopio ----

def leer_giroscopo():

try:

data = i2c.readfrom_mem(MPU_ADDR, 0x43, 6)

gyro_x = struct.unpack('>h', data[0:2])[0] / 131.0

gyro_y = struct.unpack('>h', data[2:4])[0] / 131.0

gyro_z = struct.unpack('>h', data[4:6])[0] / 131.0

return gyro_x, gyro_y, gyro_z

except Exception as e:

print(f"❌ Error leyendo giroscopio: {e}")

return 0, 0, 0

# ---- Función para leer temperatura ----

def leer_temperatura():

try:

data = i2c.readfrom_mem(MPU_ADDR, 0x41, 2)

temp_raw = struct.unpack('>h', data)[0]

temperatura = (temp_raw / 340.0) + 36.53

return temperatura

except:

return 0

# ---- Función para calcular ángulos de inclinación ----

def calcular_inclinacion(acc_x, acc_y, acc_z):

pitch = math.atan2(acc_x, math.sqrt(acc_y*acc_y + acc_z*acc_z)) * (180 / math.pi)

roll  = math.atan2(acc_y, math.sqrt(acc_x*acc_x + acc_z*acc_z)) * (180 / math.pi)

return pitch, roll

# ---- Inicializar MPU-6050 ----

print("Inicializando MPU-6050...")

if not inicializar_mpu():

print("❌ No se puede continuar sin MPU-6050")

else:

print("\n📊 Leyendo datos del MPU-6050...")

print("Presiona Ctrl+C para detener")

print("-" * 60)

contador = 0

try:

while True:

acc_x, acc_y, acc_z = leer_acelerometro()

gyro_x, gyro_y, gyro_z = leer_giroscopo()

temperatura = leer_temperatura()

pitch, roll = calcular_inclinacion(acc_x, acc_y, acc_z)

if contador % 10 == 0:

print("\n" + "=" * 50)

print(f"📈 LECTURA {contador}")

print("=" * 50)

print("🎯 ACELERÓMETRO (g):")

print(f"   X: {acc_x:7.3f} | Y: {acc_y:7.3f} | Z: {acc_z:7.3f}")

print("🔄 GIROSCOPIO (°/s):")

print(f"   X: {gyro_x:7.1f} | Y: {gyro_y:7.1f} | Z: {gyro_z:7.1f}")

print("📐 INCLINACIÓN (°):")

print(f"   Pitch: {pitch:6.1f} | Roll: {roll:6.1f}")

print("🌡️  TEMPERATURA:")

print(f"   {temperatura:5.1f}°C")

print("💡 ESTADO:")

if abs(acc_z - 1.0) < 0.2:

print("   ✅ Sensor en posición horizontal")

else:

print("   ⚠️  Sensor inclinado")

print("-" * 50)

contador += 1

utime.sleep_ms(100)

except KeyboardInterrupt:

print("\n🛑 Test terminado")

en Rx se movio el pin  CSN del nRF24L01 delGP15 al  GP5 pin 7 por que estaba interrumpiendo con Señal servo → GP15 - amarillo que estaba en el mismo.

#Tx con servo y oled

from machine import Pin, SPI, ADC

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

# ---- Radio SPI0 (GP6/7/4) ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(15, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

# Canal 40, payload 4 bytes

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, 40, 4)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# Sin auto-ack, sin retransmisión, 250 kbps, -18 dBm

nrf.reg_write(0x01, 0x00)  # EN_AA = 0

nrf.reg_write(0x04, 0x00)  # SETUP_RETR = 0

rf = nrf.reg_read(0x06) & 0b11100011

rf |= (1<<6) | (0<<4) | (0<<2)   # DR_LOW=1, DR_HIGH=0, RF_PWR=00

nrf.reg_write(0x06, rf)

nrf.reg_write(0x07, 0x70)        # limpia flags

nrf.stop_listening()

# ---- Joystick ----

adc_x = ADC(26)  # VRx en GP26

def leer_angulo():

raw = adc_x.read_u16()             # 0..65535

ang = int(raw * 180 / 65535)       # 0..180

if ang < 0: ang = 0

if ang > 180: ang = 180

return ang

def chk(sync, ang):

lo = ang & 0xFF

hi = (ang >> 8) & 0xFF

return (sync + lo + hi) & 0xFF

SYNC = 0xA5

print("TX joystick -> angulo (canal 40, 250kbps, sin ACK, -18dBm)")

while True:

ang = leer_angulo()

paquete = struct.pack("<BHB", SYNC, ang, chk(SYNC, ang))  # 4 bytes

try:

nrf.reg_write(0x07, 0x70)  # limpiar flags antes de cada envío

nrf.send(paquete)

print("TX ang:", ang)

except OSError:

print("⚠️ fallo envio")

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

try: nrf.flush_tx()

except: pass

utime.sleep_ms(80)  # ritmo moderado

#Rx con servo y oled

from machine import Pin, SPI, I2C, PWM

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

from ssd1306 import SSD1306_I2C

# ---------- OLED (dirección confirmada 0x3C) ----------

i2c = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3C)

# ---------- SERVO (GP15, 50 Hz) ----------

servo = PWM(Pin(15))

servo.freq(50)

def servo_deg(d):

"""Convierte ángulo (0–180°) a pulso PWM (500us–2500us)."""

d = max(0, min(180, int(d)))

us = 500 + (2000 * d) // 180

servo.duty_ns(us * 1000)

# ---------- RADIO (NRF24L01) ----------

# SPI0: SCK=GP6, MOSI=GP7, MISO=GP4

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

# Pines de control

csn = Pin(5, Pin.OUT, value=1)   # ← CSN movido a GP5

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)  # CE en GP14

# Inicializa módulo nRF

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, 40, 4)  # canal 40, payload 4 bytes

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# Configuración robusta: sin auto-ack, 250 kbps, -18 dBm

nrf.reg_write(0x01, 0x00)  # EN_AA = 0 (sin auto ack)

nrf.reg_write(0x04, 0x00)  # SETUP_RETR = 0 (sin retransmisión)

rf = nrf.reg_read(0x06) & 0b11100011

rf |= (1<<6) | (0<<4) | (0<<2)  # DR_LOW=1 (250kbps), RF_PWR=00 (-18dBm)

nrf.reg_write(0x06, rf)

nrf.reg_write(0x07, 0x70)        # limpia flags

nrf.start_listening()

# ---------- Verificación de recepción ----------

SYNC = 0xA5

def chk(sync, ang):

"""Checksum simple (SYNC + ANG_L + ANG_H)."""

return (sync + (ang & 0xFF) + ((ang >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

ultimo = 90

servo_deg(ultimo)

print("✅ RX servo+OLED listo (ch40, 250kbps, sin ACK, -18dBm, CSN→GP5)")

# ---------- Bucle principal ----------

while True:

while nrf.any():

raw = nrf.recv()   # 4 bytes recibidos

try:

s, ang, c = struct.unpack("<BHB", raw)

except:

continue

ok = (s == SYNC) and (c == chk(s, ang)) and (0 <= ang <= 180)

if ok:

ultimo = ang

servo_deg(ultimo)

# Muestra en OLED

oled.fill(0)

oled.text("NRF24 RX Servo", 0, 0)

oled.text("Ang: %3d deg" % ultimo, 0, 16)

oled.text("Canal 40", 0, 32)

oled.text("Vel 250kbps", 0, 44)

oled.show()

print("RX ang:", ultimo)

utime.sleep_ms(5)

En la oled se refleja cada cambio de Angulo al mover el jostick

#Tx mejorado

from machine import Pin, SPI, ADC

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

# ---- Radio SPI0 ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(15, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=4)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# Configuración MÁXIMA velocidad

nrf.set_power_speed(0, 2)  # 0dBm, 2Mbps (MÁXIMA VELOCIDAD)

nrf.reg_write(0x01, 0x00)  # No Auto-Ack

nrf.reg_write(0x04, 0x00)  # No retransmisiones

nrf.reg_write(0x05, 100)   # Canal 100 (menos interferencia)

nrf.stop_listening()

# ---- Joystick con mapeo directo 0-180° ----

adc_x = ADC(Pin(26))

def leer_angulo_joystick():

raw = adc_x.read_u16()  # 0-65535

# Mapeo directo: 0=0°, 32767=90°, 65535=180°

angulo = int((raw * 180) / 65535)

return max(0, min(180, angulo))

def calcular_checksum(sync, angulo):

return (sync + (angulo & 0xFF) + ((angulo >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

SYNC_BYTE = 0xA5

angulo_anterior = -1

umbral = 0  # Enviar TODOS los cambios (máxima respuesta)

print("🎮 TX Joystick - Rango 0-180° - 2Mbps - Listo")

while True:

angulo_actual = leer_angulo_joystick()

# Enviar SIEMPRE (umbral = 0 para máxima respuesta)

checksum = calcular_checksum(SYNC_BYTE, angulo_actual)

paquete = struct.pack("<BHB", SYNC_BYTE, angulo_actual, checksum)

try:

nrf.send(paquete)

if angulo_actual != angulo_anterior:

print(f" TX: {angulo_actual}°")

angulo_anterior = angulo_actual

except Exception as e:

print(f"❌ Error: {e}")

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

utime.sleep_ms(10)  # ⚡ SOLO 10ms = 100 FPS!

#Rx mejorado

from machine import Pin, SPI, I2C, PWM

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

from ssd1306 import SSD1306_I2C

# ---- OLED ----

i2c = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3C)

oled.fill(0)

oled.text("Servo 0-180°", 0, 0)

oled.text("Esperando...", 0, 16)

oled.show()

# ---- Servo con rango completo ----

servo = PWM(Pin(15))

servo.freq(50)

def mover_servo_instantaneo(angulo):

"""Mueve el servo INSTANTÁNEAMENTE a la posición"""

angulo = max(0, min(180, int(angulo)))

# Conversión directa a pulso PWM

pulso_us = 500 + (angulo * 2000) // 180

servo.duty_ns(pulso_us * 1000)

# ---- Radio MÁXIMA VELOCIDAD ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(5, Pin.OUT, value=1)

ce = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=4)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# Configuración IDÉNTICA a TX (2Mbps)

nrf.set_power_speed(0, 2)  # 0dBm, 2Mbps

nrf.reg_write(0x01, 0x00)

nrf.reg_write(0x04, 0x00)

nrf.reg_write(0x05, 100)   # Canal 100

nrf.start_listening()

# ---- Variables ----

SYNC_BYTE = 0xA5

ultimo_angulo = 90

ultima_actualizacion = 0

contador_paquetes = 0

mover_servo_instantaneo(ultimo_angulo)

def verificar_checksum(sync, angulo, checksum):

calc = (sync + (angulo & 0xFF) + ((angulo >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

return checksum == calc

print("📡 RX Servo - 0-180° - 2Mbps - Listo")

# ---- Bucle principal ULTRA RÁPIDO ----

while True:

if nrf.any():

try:

datos = nrf.recv()

sync, angulo, checksum = struct.unpack("<BHB", datos)

if (sync == SYNC_BYTE and

verificar_checksum(sync, angulo, checksum) and

0 <= angulo <= 180):

# ⚡ MOVER SERVO INMEDIATAMENTE

mover_servo_instantaneo(angulo)

contador_paquetes += 1

# Actualizar display solo cada 15 paquetes (no bloquear)

if contador_paquetes >= 15:

oled.fill(0)

oled.text("Servo 0-180°", 0, 0)

oled.text(f"Angulo: {angulo:3d}°", 0, 16)

oled.text("Vel: 2Mbps", 0, 32)

oled.text(f"Pkts: {contador_paquetes}", 0, 48)

oled.show()

print(f" RX: {angulo}°")

contador_paquetes = 0

except Exception as e:

print(f"Error: {e}")

# ⚡ Delay mínimo para máxima velocidad

utime.sleep_us(500)  # 0.5ms

from machine import Pin, SPI, I2C, PWM

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

from ssd1306 import SSD1306_I2C

# ---- OLED ----

i2c = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3C)

oled.fill(0)

oled.text("Servo 0-180°", 0, 0)

oled.text("Esperando...", 0, 16)

oled.show()

# ---- Servo con rango completo ----

servo = PWM(Pin(15))

servo.freq(50)

def mover_servo_instantaneo(angulo):

"""Mueve el servo INSTANTÁNEAMENTE a la posición"""

angulo = max(0, min(180, int(angulo)))

# Conversión directa a pulso PWM

pulso_us = 500 + (angulo * 2000) // 180

servo.duty_ns(pulso_us * 1000)

# ---- Radio MÁXIMA VELOCIDAD ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(5, Pin.OUT, value=1)

ce = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=4)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# Configuración IDÉNTICA a TX (2Mbps)

nrf.set_power_speed(0, 2)  # 0dBm, 2Mbps

nrf.reg_write(0x01, 0x00)

nrf.reg_write(0x04, 0x00)

nrf.reg_write(0x05, 100)   # Canal 100

nrf.start_listening()

# ---- Variables ----

SYNC_BYTE = 0xA5

ultimo_angulo = 90

ultima_actualizacion = 0

contador_paquetes = 0

mover_servo_instantaneo(ultimo_angulo)

def verificar_checksum(sync, angulo, checksum):

calc = (sync + (angulo & 0xFF) + ((angulo >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

return checksum == calc

print("📡 RX Servo - 0-180° - 2Mbps - Listo")

# ---- Bucle principal ULTRA RÁPIDO ----

while True:

if nrf.any():

try:

datos = nrf.recv()

sync, angulo, checksum = struct.unpack("<BHB", datos)

if (sync == SYNC_BYTE and

verificar_checksum(sync, angulo, checksum) and

0 <= angulo <= 180):

# ⚡ MOVER SERVO INMEDIATAMENTE

mover_servo_instantaneo(angulo)

contador_paquetes += 1

# Actualizar display solo cada 15 paquetes (no bloquear)

if contador_paquetes >= 15:

oled.fill(0)

oled.text("Servo 0-180°", 0, 0)

oled.text(f"Angulo: {angulo:3d}°", 0, 16)

oled.text("Vel: 2Mbps", 0, 32)

oled.text(f"Pkts: {contador_paquetes}", 0, 48)

oled.show()

print(f" RX: {angulo}°")

contador_paquetes = 0

except Exception as e:

print(f"Error: {e}")

# ⚡ Delay mínimo para máxima velocidad

utime.sleep_us(500)  # 0.5ms

El servo se mueve a cada posición, pero no se queda quieto porque es un servo de rotación continua.

En un servo de rotación continua:

- 1500us = STOP (no se mueve)

- <1500us = Gira en una dirección

- >1500us = Gira en la otra dirección

# TX con OLED- muestra datos ANGULOS

#Tx mejorado - EXACTO AL ORIGINAL + OLED

from machine import Pin, SPI, ADC, I2C

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

from ssd1306 import SSD1306_I2C

# ---- OLED (I2C1: GP11 SCL, GP10 SDA) ----

i2c = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3C)

oled.fill(0)

oled.text("CONTROL TX", 0, 0)

oled.text("Angulo: 0°", 0, 16)

oled.text("2Mbps", 0, 32)

oled.show()

# ---- Radio SPI0 ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(15, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=4)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# Configuración MÁXIMA velocidad

nrf.set_power_speed(0, 2)  # 0dBm, 2Mbps (MÁXIMA VELOCIDAD)

nrf.reg_write(0x01, 0x00)  # No Auto-Ack

nrf.reg_write(0x04, 0x00)  # No retransmisiones

nrf.reg_write(0x05, 100)   # Canal 100 (menos interferencia)

nrf.stop_listening()

# ---- Joystick con mapeo directo 0-180° ----

adc_x = ADC(Pin(26))

def leer_angulo_joystick():

raw = adc_x.read_u16()  # 0-65535

# Mapeo directo: 0=0°, 32767=90°, 65535=180°

angulo = int((raw * 180) / 65535)

return max(0, min(180, angulo))

def calcular_checksum(sync, angulo):

return (sync + (angulo & 0xFF) + ((angulo >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

SYNC_BYTE = 0xA5

angulo_anterior = -1

umbral = 0  # Enviar TODOS los cambios (máxima respuesta)

# Variable SOLO para OLED - NO INTERFIERE

ultimo_angulo_oled = 0

print("🎮 TX Joystick - Rango 0-180° - 2Mbps - Listo")

while True:

angulo_actual = leer_angulo_joystick()

# Enviar SIEMPRE (umbral = 0 para máxima respuesta) - CÓDIGO ORIGINAL EXACTO

checksum = calcular_checksum(SYNC_BYTE, angulo_actual)

paquete = struct.pack("<BHB", SYNC_BYTE, angulo_actual, checksum)

try:

nrf.send(paquete)

if angulo_actual != angulo_anterior:

print(f"📤 TX: {angulo_actual}°")

angulo_anterior = angulo_actual

# SOLO guardar el ángulo para la OLED - NO ACTUALIZAR AQUÍ

ultimo_angulo_oled = angulo_actual

except Exception as e:

print(f"❌ Error: {e}")

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

# ACTUALIZACIÓN OLED COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE

# Se ejecuta en paralelo, NO afecta el timing original

if angulo_actual != ultimo_angulo_oled:

oled.fill(0)

oled.text("CONTROL TX", 0, 0)

oled.text(f"Angulo: {angulo_actual:3d}°", 0, 16)

oled.text("2Mbps", 0, 32)

oled.show()

ultimo_angulo_oled = angulo_actual

utime.sleep_ms(10)  # ⚡ SOLO 10ms = 100 FPS! - EXACTO AL ORIGINAL

TXt muestra mensaje en oled

#Tx mejorado - ORIGINAL EXACTO + OLED FIJA

from machine import Pin, SPI, ADC, I2C

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

from ssd1306 import SSD1306_I2C

# ---- OLED (I2C1: GP11 SCL, GP10 SDA) ----

i2c = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3C)

oled.fill(0)

oled.text("TX: NRF24L01", 0, 0)

oled.text("Vel: 2Mbps", 0, 16)

oled.text("Canal: 100", 0, 32)

oled.text("Ang: 0-180", 0, 48)

oled.show()

# ---- Radio SPI0 ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(15, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=4)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

# Configuración MÁXIMA velocidad

nrf.set_power_speed(0, 2)  # 0dBm, 2Mbps (MÁXIMA VELOCIDAD)

nrf.reg_write(0x01, 0x00)  # No Auto-Ack

nrf.reg_write(0x04, 0x00)  # No retransmisiones

nrf.reg_write(0x05, 100)   # Canal 100 (menos interferencia)

nrf.stop_listening()

# ---- Joystick con mapeo directo 0-180° ----

adc_x = ADC(Pin(26))

def leer_angulo_joystick():

raw = adc_x.read_u16()  # 0-65535

# Mapeo directo: 0=0°, 32767=90°, 65535=180°

angulo = int((raw * 180) / 65535)

return max(0, min(180, angulo))

def calcular_checksum(sync, angulo):

return (sync + (angulo & 0xFF) + ((angulo >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

SYNC_BYTE = 0xA5

angulo_anterior = -1

umbral = 0  # Enviar TODOS los cambios (máxima respuesta)

print("🎮 TX Joystick - Rango 0-180° - 2Mbps - Listo")

while True:

angulo_actual = leer_angulo_joystick()

# Enviar SIEMPRE (umbral = 0 para máxima respuesta)

checksum = calcular_checksum(SYNC_BYTE, angulo_actual)

paquete = struct.pack("<BHB", SYNC_BYTE, angulo_actual, checksum)

try:

nrf.send(paquete)

if angulo_actual != angulo_anterior:

print(f" TX: {angulo_actual}°")

angulo_anterior = angulo_actual

except Exception as e:

print(f"❌ Error: {e}")

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

utime.sleep_ms(10)  # ⚡ SOLO 10ms = 100 FPS!

# RX con acelerómetro- muestra datos en consola

# ================= RX con acelerometro completo (ax, ay, az, |a|) =================

from machine import Pin, SPI, I2C, PWM

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

from ssd1306 import SSD1306_I2C

import math

# ---- OLED (I2C1: GP11 SCL, GP10 SDA) ----

i2c1 = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000)

oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c1, addr=0x3C)

oled.fill(0)

oled.text("Servo 0-180°", 0, 0)

oled.text("Esperando...", 0, 16)

oled.show()

# ---- Servo ----

servo = PWM(Pin(15))

servo.freq(50)

def mover_servo_instantaneo(angulo):

angulo = max(0, min(180, int(angulo)))

pulso_us = 500 + (angulo * 2000) // 180

servo.duty_ns(pulso_us * 1000)

# ---- Radio (SPI0) ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(5, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=4)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

nrf.set_power_speed(0, 2)

nrf.reg_write(0x01, 0x00)

nrf.reg_write(0x04, 0x00)

nrf.reg_write(0x05, 100)

nrf.start_listening()

# ---- Acelerómetro MPU6050 (I2C0: GP17 SCL, GP16 SDA, AD0=GND → 0x68) ----

i2c0 = I2C(0, scl=Pin(17), sda=Pin(16), freq=400000)

MPU_ADDR = 0x68

REG_PWR1  = 0x6B

REG_AX_H  = 0x3B

LSB_PER_G = 16384.0

G = 9.80665

def mpu_write(reg, val):

i2c0.writeto_mem(MPU_ADDR, reg, bytes([val]))

def mpu_read(reg, n):

return i2c0.readfrom_mem(MPU_ADDR, reg, n)

def mpu_init():

mpu_write(REG_PWR1, 0x00)

utime.sleep_ms(100)

def mpu_read_accel_mps2():

d = mpu_read(REG_AX_H, 6)

ax = (d[0]<<8) | d[1]

ay = (d[2]<<8) | d[3]

az = (d[4]<<8) | d[5]

if ax & 0x8000: ax -= 65536

if ay & 0x8000: ay -= 65536

if az & 0x8000: az -= 65536

ax_mps2 = (ax / LSB_PER_G) * G

ay_mps2 = (ay / LSB_PER_G) * G

az_mps2 = (az / LSB_PER_G) * G

return ax_mps2, ay_mps2, az_mps2

# ---- Calibración de offsets (2s en reposo) ----

mpu_init()

print("Calibrando MPU6050 (2s)...")

sx = sy = sz = 0.0

N = 0

t0 = utime.ticks_ms()

while utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), t0) < 2000:

ax, ay, az = mpu_read_accel_mps2()

sx += ax; sy += ay; sz += az

N += 1

utime.sleep_ms(10)

off_ax = sx / N

off_ay = sy / N

off_az = (sz / N) - G  # restar gravedad en Z

print("Offsets:", off_ax, off_ay, off_az)

# ---- Variables de RX ----

SYNC_BYTE = 0xA5

contador_paquetes = 0

mover_servo_instantaneo(90)

print("📡 RX Servo + MPU6050 listo (2Mbps)")

def verificar_checksum(sync, angulo, checksum):

calc = (sync + (angulo & 0xFF) + ((angulo >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

return checksum == calc

# ---- Bucle principal ----

while True:

if nrf.any():

try:

datos = nrf.recv()

sync, angulo, checksum = struct.unpack("<BHB", datos)

if sync == SYNC_BYTE and verificar_checksum(sync, angulo, checksum) and 0 <= angulo <= 180:

mover_servo_instantaneo(angulo)

contador_paquetes += 1

# Leer acelerómetro

ax, ay, az = mpu_read_accel_mps2()

ax -= off_ax

ay -= off_ay

az -= off_az

a_total = math.sqrt(ax**2 + ay**2 + az**2)

# Actualizar OLED cada 15 paquetes

if contador_paquetes >= 15:

oled.fill(0)

oled.text("Servo 0-180°", 0, 0)

oled.text(f"Angulo: {angulo:3d}°", 0, 16)

oled.text("Vel: 2Mbps", 0, 32)

oled.text(f"Pkts: {contador_paquetes}", 0, 48)

oled.show()

# Consola con 4 columnas (ángulo y 3 ejes + módulo)

print(f"ANG:{angulo:3d}° | ax:{ax:7.3f} | ay:{ay:7.3f} | az:{az:7.3f} | |a|:{a_total:7.3f}")

contador_paquetes = 0

except Exception as e:

print("Error:", e)

utime.sleep_us(500)

MEDICIONES REALIZADAS EN EL OSCILOSCOPIO EN LOS PINES DEL SSERVO MOTOR

ok entonces retomemos. Te voy a enviar los códigos que llevavamos que funcionan perfectamente, quitemos de los codigos la oled de la placa 1 tx y agreguermos el joystick para controlar el motor, en rx quitemos la oled, el acelerómetro, y agreguemos a rx el motor el cual estará conectado mediante el cable de la imagen un ESC motor speed RC ESC 2khz , dame los pines a donde debo conectar al rasbeerry y cuales la batería de litio de 8.4 vol, primero dame las conexiones luego me da slos códigos agregando al que ya tengo que funciona perfectamente estos nuvos componentes y quitando lo que te dije(oleds y acelerómetro): # ================= RX con LED indicador de conexión (0–80°) ================= from machine import Pin, SPI, I2C, PWM import utime, struct, math from nrf24l01 import NRF24L01 from ssd1306 import SSD1306_I2C # ---- LED indicador (GP12) ---- led = Pin(12, Pin.OUT) led.off() ultima_recepcion = utime.ticks_ms() TIEMPO_SIN_SEÑAL = 2000 # ms sin señal antes de parpadeo estado_led = False # ---- OLED (I2C1: GP11 SCL, GP10 SDA) ---- i2c1 = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=400000) oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c1, addr=0x3C) oled.fill(0) oled.text("Servo 0-80°", 0, 0) oled.text("Esperando...", 0, 16) oled.show() # ---- Servo (GP15) ---- servo = PWM(Pin(15)) servo.freq(50) def mover_servo_instantaneo(angulo): # Espera un ángulo lógico 0..80 y lo convierte al pulso estándar (0..180) angulo = max(0, min(80, int(angulo))) pulso_us = 500 + (angulo * 2000) // 180 # mismo mapeo lineal estándar servo.duty_ns(pulso_us * 1000) # ---- Radio (SPI0) ---- spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4)) csn = Pin(5, Pin.OUT, value=1) ce = Pin(14, Pin.OUT, value=0) nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=4) TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0' RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0' nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR) nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR) nrf.set_power_speed(3, 2) # máxima potencia, 2 Mbps nrf.reg_write(0x01, 0x00) nrf.reg_write(0x04, 0x00) nrf.reg_write(0x05, 100) nrf.start_listening() # ---- Acelerómetro MPU6050 (I2C0: GP17 SCL, GP16 SDA) ---- i2c0 = I2C(0, scl=Pin(17), sda=Pin(16), freq=400000) MPU_ADDR = 0x68 REG_PWR1 = 0x6B REG_AX_H = 0x3B LSB_PER_G = 16384.0 G = 9.80665 def mpu_write(reg, val): i2c0.writeto_mem(MPU_ADDR, reg, bytes([val])) def mpu_read(reg, n): return i2c0.readfrom_mem(MPU_ADDR, reg, n) def mpu_init(): mpu_write(REG_PWR1, 0x00) utime.sleep_ms(100) def mpu_read_accel_mps2(): d = mpu_read(REG_AX_H, 6) ax = (d[0]<<8) | d[1] ay = (d[2]<<8) | d[3] az = (d[4]<<8) | d[5] if ax & 0x8000: ax -= 65536 if ay & 0x8000: ay -= 65536 if az & 0x8000: az -= 65536 ax_mps2 = (ax / LSB_PER_G) * G ay_mps2 = (ay / LSB_PER_G) * G az_mps2 = (az / LSB_PER_G) * G return ax_mps2, ay_mps2, az_mps2 # ---- Calibración de offsets ---- mpu_init() print("Calibrando MPU6050 (2s)...") sx = sy = sz = 0.0 N = 0 t0 = utime.ticks_ms() while utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), t0) < 2000: ax, ay, az = mpu_read_accel_mps2() sx += ax; sy += ay; sz += az N += 1 utime.sleep_ms(10) off_ax = sx / N off_ay = sy / N off_az = (sz / N) - G print("Offsets:", off_ax, off_ay, off_az) # ---- RX variables ---- SYNC_BYTE = 0xA5 contador_paquetes = 0 mover_servo_instantaneo(40) # centro en 40° print("📡 RX Servo (0–80°) + MPU6050 listo (2Mbps)") def verificar_checksum(sync, angulo, checksum): calc = (sync + (angulo & 0xFF) + ((angulo >> 8) & 0xFF)) & 0xFF return checksum == calc # ---- Bucle principal ---- while True: if nrf.any(): try: datos = nrf.recv() sync, angulo, checksum = struct.unpack("<BHB", datos) if sync == SYNC_BYTE and verificar_checksum(sync, angulo, checksum) and 0 <= angulo <= 80: mover_servo_instantaneo(angulo) contador_paquetes += 1 led.on() # conexión OK ultima_recepcion = utime.ticks_ms() # Telemetría MPU (tu lógica) ax, ay, az = mpu_read_accel_mps2() ax -= off_ax; ay -= off_ay; az -= off_az a_total = math.sqrt(ax**2 + ay**2 + az**2) if contador_paquetes >= 15: oled.fill(0) oled.text("Servo 0-80°", 0, 0) oled.text(f"Angulo: {angulo:3d}°", 0, 16) oled.text("Vel: 2Mbps", 0, 32) oled.text(f"Pkts: {contador_paquetes}", 0, 48) oled.show() print(f"ANG:{angulo:3d}° | ax:{ax:7.3f} | ay:{ay:7.3f} | az:{az:7.3f} | |a|:{a_total:7.3f}") contador_paquetes = 0 except Exception as e: print("Error:", e) # ---- LED parpadeo si no hay señal ---- tiempo_sin_rx = utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), ultima_recepcion) if tiempo_sin_rx > TIEMPO_SIN_SEÑAL: if utime.ticks_ms() % 200 < 100: led.on() else: led.off() utime.sleep_us(500)# ---- TX: NRF24L01 + Joystick 0..80° ---- from machine import Pin, SPI, ADC, I2C import utime, struct from nrf24l01 import NRF24L01 from ssd1306 import SSD1306_I2C # ---- OLED (I2C1: GP11 SCL, GP10 SDA) ---- i2c = I2C(1, scl=Pin(11), sda=Pin(10), freq=800000) oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c, addr=0x3C) oled.fill(0) oled.text("TX: NRF24L01", 0, 0) oled.text("Vel: 2Mbps", 0, 16) oled.text("Canal: 100", 0, 32) oled.text("Ang: 0-80", 0, 48) oled.show() # ---- Radio SPI0 ---- spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4)) csn = Pin(15, Pin.OUT, value=1) ce = Pin(14, Pin.OUT, value=0) nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=4) TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0' RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0' nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR) nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR) nrf.set_power_speed(1, 2) # 0dBm, 2Mbps nrf.reg_write(0x01, 0x00) # No Auto-Ack nrf.reg_write(0x04, 0x00) # No retransmisiones nrf.reg_write(0x05, 100) # Canal 100 nrf.stop_listening() # ---- Joystick (GP26) -> 0..80° ---- adc_x = ADC(Pin(26)) def leer_angulo_joystick(): raw = adc_x.read_u16() # 0..65535 ang = int((raw * 80) / 65535) # -> 0..80 if ang < 0: ang = 0 if ang > 80: ang = 80 return ang def calcular_checksum(sync, angulo): return (sync + (angulo & 0xFF) + ((angulo >> 8) & 0xFF)) & 0xFF SYNC_BYTE = 0xA5 ultimo = -1 print("🎮 TX listo (0–80°, centro 40°)") while True: angulo = leer_angulo_joystick() checksum = calcular_checksum(SYNC_BYTE, angulo) paquete = struct.pack("<BHB", SYNC_BYTE, angulo, checksum) try: nrf.send(paquete) if angulo != ultimo: print(f"📤 TX: {angulo}°") ultimo = angulo except Exception as e: print(f"❌ Error: {e}") nrf.reg_write(0x07, 0x70) utime.sleep_ms(10) # ~100 Hzl

}

Rx car13

# ================= RX: Servo + ESC + LED indicador =================

from machine import Pin, SPI, PWM

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

# ---- LED indicador (GP20) ----

led = Pin(20, Pin.OUT)

led.off()

ultima_recepcion = utime.ticks_ms()

TIEMPO_SIN_SEÑAL = 2000  # ms

# ---- Servo (GP15) ----

servo = PWM(Pin(15))

servo.freq(50)

def mover_servo_instantaneo(angulo):

# límite 0..80° como acordamos

angulo = max(0, min(80, int(angulo)))

pulso_us = 500 + (angulo * 2000) // 180

servo.duty_ns(pulso_us * 1000)

# ---- Motor ESC (GP9) ----

esc = PWM(Pin(9))

esc.freq(50)

def controlar_motor(velocidad):

"""

velocidad llega 0..100 desde el TX:

0   = full reversa

50  = neutro

100 = full adelante

"""

velocidad = max(0, min(100, int(velocidad)))

# centramos en -50..+50

centered = velocidad - 50

# pequeña zona muerta para que el carro no se mueva cerca del centro

if abs(centered) < 5:

centered = 0

# mapeo lineal:

# centered = -50 -> 1000 us (reversa)

# centered = 0   -> 1500 us (neutro)

# centered = +50 -> 2000 us (adelante)

pulso_us = 1500 + centered * 10

esc.duty_ns(pulso_us * 1000)

# ---- Radio (SPI0) ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(5, Pin.OUT, value=1)

ce = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=8)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

nrf.set_power_speed(3, 2)

nrf.reg_write(0x01, 0x00)

nrf.reg_write(0x04, 0x00)

nrf.reg_write(0x05, 100)

nrf.start_listening()

print("📡 RX listo (Servo GP15 | ESC GP9 | LED GP20)")

# ---- Inicializar servo y ESC ----

mover_servo_instantaneo(40)  # centro de la dirección

controlar_motor(50)          # *** NEUTRO para armar el ESC ***

utime.sleep_ms(2000)

SYNC_BYTE = 0xA5

contador_paquetes = 0

def verificar_checksum(sync, ang, vel, chk):

calc = (sync + (ang & 0xFF) + ((ang >> 8) & 0xFF)

+ (vel & 0xFF) + ((vel >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

return chk == calc

# ---- Bucle principal ----

while True:

if nrf.any():

try:

datos = nrf.recv()

if len(datos) == 8:

sync, angulo, velocidad, chk = struct.unpack("<BHHB", datos)

if sync == SYNC_BYTE and verificar_checksum(sync, angulo, velocidad, chk):

mover_servo_instantaneo(angulo)

controlar_motor(velocidad)

contador_paquetes += 1

led.on()

ultima_recepcion = utime.ticks_ms()

if contador_paquetes >= 15:

print(f"✅ Servo:{angulo:3d}° | Motor:{velocidad:3d}%")

contador_paquetes = 0

except Exception as e:

print("❌ Error:", e)

# ---- LED parpadeo si no hay señal ----

tiempo_sin_rx = utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), ultima_recepcion)

if tiempo_sin_rx > TIEMPO_SIN_SEÑAL:

if utime.ticks_ms() % 200 < 100:

led.on()

else:

led.off()

else:

led.on()

utime.sleep_us(500)

Placa 1- joystick + nrf24l01- Tx

# ================= TX: NRF24L01 + 2 Joysticks (Servo + Motor) =================

from machine import Pin, SPI, ADC

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

# ---- Radio SPI0 ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(15, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf = None  # se inicializa en iniciar_nrf()

def iniciar_nrf():

global nrf

try:

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=8)

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

nrf.set_power_speed(3, 1)   # 0 dBm, 1 Mbps (igual que antes)

nrf.reg_write(0x01, 0x00)   # No Auto-Ack

nrf.reg_write(0x04, 0x00)   # Sin retransmisiones

nrf.reg_write(0x05, 100)    # Canal 100

nrf.stop_listening()

print("🔄 NRF TX inicializado/reiniciado OK")

except Exception as e:

print("⚠ Error iniciando NRF TX:", e)

nrf = None

iniciar_nrf()

# ---- Joysticks ----

adc_servo = ADC(Pin(26))  # Joystick 1 → Servo (0..60°)

adc_motor = ADC(Pin(27))  # Joystick 2 → Motor (0..100%)

def leer_servo():

raw = adc_servo.read_u16()

# Mapear 0..65535 → 0..60 grados

ang = int((raw * 60) / 65535)

return max(0, min(60, ang))

def leer_motor():

raw = adc_motor.read_u16()

vel = int((raw * 100) / 65535)

return max(0, min(100, vel))

def checksum(sync, ang, vel):

return (sync + (ang & 0xFF) + ((ang >> 8) & 0xFF)

+ (vel & 0xFF) + ((vel >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

SYNC_BYTE = 0xA5

ultimo_s, ultimo_m = -1, -1

fallos_consecutivos = 0

MAX_FALLOS_CONSECUTIVOS = 10  # Aumentamos el umbral

print("🎮 TX Dual Joystick listo (Servo GP26 | Motor GP27)")

while True:

s = leer_servo()

m = leer_motor()

chk = checksum(SYNC_BYTE, s, m)

paquete = struct.pack("<BHHB", SYNC_BYTE, s, m, chk)

if nrf is None:

# Intentar recuperar el NRF si quedó en None

iniciar_nrf()

if nrf is not None:

try:

nrf.send(paquete)

# Si cambió algo, lo mostramos (igual que antes)

if s != ultimo_s or m != ultimo_m:

print(f"📤 Servo:{s:3d}° | Motor:{m:3d}%")

ultimo_s, ultimo_m = s, m

# Envío exitoso → reset contador de fallos

fallos_consecutivos = 0

except Exception as e:

fallos_consecutivos += 1

print(f"❌ Error TX ({fallos_consecutivos}): {e}")

# Limpiar flags de estado del NRF

try:

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

except:

pass

# Si acumula varios fallos seguidos → reinicializar radio

if fallos_consecutivos >= MAX_FALLOS_CONSECUTIVOS:

print("⚠ Muchos errores seguidos → reiniciando NRF TX...")

iniciar_nrf()

fallos_consecutivos = 0

utime.sleep_ms(10)

placa 2- motor-servo -  Rx

# ================= RX: MÁXIMA EFICIENCIA CONTROL + UART() =================

from machine import Pin, SPI, PWM, ADC, UART

import utime, struct

from nrf24l01 import NRF24L01

# ---- LED indicador (GP20) ----

led = Pin(21, Pin.OUT)

led.off()

ultima_recepcion = utime.ticks_ms()

TIEMPO_SIN_SEÑAL = 2000

# ---- Servo dirección (GP15) ----

servo = PWM(Pin(16))

servo.freq(50)

# OPTIMIZACIÓN SERVO: Reduce consumo cuando está forzado

ultimo_angulo_servo = 40

tiempo_ultimo_movimiento = utime.ticks_ms()

MODO_AHORRO_ENERGIA = False

def mover_servo_optimizado(angulo):

global ultimo_angulo_servo, tiempo_ultimo_movimiento, MODO_AHORRO_ENERGIA

angulo = max(0, min(80, int(angulo)))

# Si el ángulo no cambia, mantener posición actual

if angulo == ultimo_angulo_servo:

# Si ha pasado mucho tiempo en la misma posición, reducir consumo

if utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), tiempo_ultimo_movimiento) > 1000 and not MODO_AHORRO_ENERGIA:

# Activar modo ahorro de energía después de 1 segundo quieto

servo.duty_ns(0)  # Liberar servo para reducir consumo

MODO_AHORRO_ENERGIA = True

print("💡 Modo ahorro energía activado en servo")

return 500 + (angulo * 2000) // 180

# Reactivar servo si estaba en modo ahorro

if MODO_AHORRO_ENERGIA:

MODO_AHORRO_ENERGIA = False

print("⚡ Reactivando servo desde modo ahorro")

# Calcular pulso normal

pulso_us = 500 + (angulo * 2000) // 180

# Aplicar pulso al servo

servo.duty_ns(int(pulso_us * 1000))

# Actualizar estado

ultimo_angulo_servo = angulo

tiempo_ultimo_movimiento = utime.ticks_ms()

return pulso_us

# ---- Motor ESC (GP9) ----

esc = PWM(Pin(9))

esc.freq(50)

def controlar_motor(velocidad):

velocidad = max(0, min(100, int(velocidad)))

centered = velocidad - 50

if abs(centered) < 5:

centered = 0

pulso_us = 1500 + centered * 10

esc.duty_ns(int(pulso_us * 1000))

return pulso_us

# ---- FAILSAFE ----

def failsafe():

global MODO_AHORRO_ENERGIA

pwm_m = controlar_motor(50)

pwm_s = mover_servo_optimizado(40)

# Forzar reactivación en failsafe

MODO_AHORRO_ENERGIA = False

print(f"🛑 FAILSAFE -> Servo CENTRO ({pwm_s} us) | Motor NEUTRO ({pwm_m} us)")

# ---- Radio NRF ----

spi = SPI(0, sck=Pin(6), mosi=Pin(7), miso=Pin(4))

csn = Pin(5, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(14, Pin.OUT, value=0)

TX_ADDR = b'\xE1\xF0\xF0\xF0\xF0'

RX_ADDR = b'\xD2\xF0\xF0\xF0\xF0'

nrf = None          # ← para poder reiniciar limpio

fallos_rx = 0       # ← contador de errores de recepción

MAX_FALLOS_CONSECUTIVOS = 10  # Aumentamos el umbral

def iniciar_nrf():

global nrf, fallos_rx

try:

nrf = NRF24L01(spi, csn, ce, payload_size=8)

nrf.open_tx_pipe(TX_ADDR)

nrf.open_rx_pipe(1, RX_ADDR)

nrf.set_power_speed(3, 1)

nrf.reg_write(0x01, 0x00)

nrf.reg_write(0x04, 0x00)

nrf.reg_write(0x05, 100)

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

nrf.start_listening()

fallos_rx = 0

print("🔄 NRF reinicializado y escuchando...")

except Exception as e:

print("⚠ Error reiniciando NRF:", e)

nrf = None  # por si queda medio muerto

iniciar_nrf()

print("📡 RX listo")

failsafe()

utime.sleep_ms(2000)

SYNC_BYTE = 0xA5

def verificar_checksum(sync, ang, vel, chk):

calc = (sync + (ang & 0xFF) + ((ang >> 8) & 0xFF)

+ (vel & 0xFF) + ((vel >> 8) & 0xFF)) & 0xFF

return chk == calc

# -------------------------------------------------------------------

# --- BATERÍA (divisor 20k/10k = factor 3.0)

# -------------------------------------------------------------------

adc_bat = ADC(26)

FACTOR_DIVISOR = 3.0

def leer_bateria():

raw = adc_bat.read_u16()

v_adc = raw * 3.3 / 65535

v_bat = v_adc * FACTOR_DIVISOR

return v_bat

vbat_cache = leer_bateria()          # <-- valor inicial REAL

ultimo_print_bat = utime.ticks_ms()

# -------------------------------------------------------------------

# ---- UART0: telemetría hacia Placa 3 (GP0 = TX) ----

uart = UART(0, baudrate=115200, tx=Pin(0))

ultimo_envio_uart = 0

INTERVALO_UART = 20  # ms entre envíos UART (más rápido pero no bloqueante)

# ---- Variables cache para UART eficiente ----

angulo_actual = 40

velocidad_actual = 50

pwm_servo_actual = 1500

pwm_motor_actual = 1500

# ---- Bucle principal OPTIMIZADO ----

while True:

ahora = utime.ticks_ms()

# ⚡ PRIORIDAD 1: RECEPCIÓN Y CONTROL INMEDIATO

if nrf is not None and nrf.any():

try:

datos = nrf.recv()

nrf.reg_write(0x07, 0x70)

if len(datos) == 8:

sync, angulo, velocidad, chk = struct.unpack("<BHHB", datos)

if sync == SYNC_BYTE and verificar_checksum(sync, angulo, velocidad, chk):

# ⚡ CONTROL INMEDIATO (primero lo más importante)

pwm_servo_actual = mover_servo_optimizado(angulo)

pwm_motor_actual = controlar_motor(velocidad)

# Guardar estado para UART y display

angulo_actual = angulo

velocidad_actual = velocidad

ultima_recepcion = ahora

led.on()

# 🖨️ MOSTRAR EN CONSOLA (igual que antes)

print(f"📥 Servo:{angulo_actual:3d}° ({pwm_servo_actual} us) | "

f"Motor:{velocidad_actual:3d}% ({pwm_motor_actual} us) | "

f"Batt:{vbat_cache:.2f} V")

# recepción OK → reset contador de fallos

fallos_rx = 0

except Exception as e:

print("❌ Error RX:", e)

fallos_rx += 1

# Si hay varios errores seguidos, intentamos reinicializar el NRF

if fallos_rx >= MAX_FALLOS_CONSECUTIVOS:

print("⚠ Varios errores RX seguidos → reiniciando NRF en RX...")

iniciar_nrf()

# ⚡ PRIORIDAD 2: UART NO BLOQUEANTE (después del control)

if utime.ticks_diff(ahora, ultimo_envio_uart) > INTERVALO_UART:

try:

# 📡 ENVIAR TELEMETRÍA A PLACA 3 (mismo formato)

linea = f"{angulo_actual},{velocidad_actual},{pwm_servo_actual},{pwm_motor_actual},{vbat_cache:.2f}\n"

uart.write(linea)

ultimo_envio_uart = ahora

except Exception as e:

print("⚠ Error UART TX:", e)

# ⚡ PRIORIDAD 3: ACTUALIZAR BATERÍA CADA 1s

if utime.ticks_diff(ahora, ultimo_print_bat) > 1000:

vbat_cache = leer_bateria()

print(f"🔋 Batt:{vbat_cache:.2f} V")

ultimo_print_bat = ahora

# ⚡ PRIORIDAD 4: VERIFICAR FAILSAFE

if utime.ticks_diff(ahora, ultima_recepcion) > TIEMPO_SIN_SEÑAL:

failsafe()

led.toggle()

print("❌ Señal perdida → FAILSAFE → reiniciando NRF")

iniciar_nrf()

utime.sleep_ms(300)

# Resetear variables después del failsafe

angulo_actual = 40

velocidad_actual = 50

continue

utime.sleep_us(250)  # ⚡ Loop ligeramente más rápido

placa 3- tx-gps-acelerometro-linea-etc

# ================== PLACA 3 - TELEMETRÍA COMPLETA → NRF24L01 ==================

# CON LIBRERÍA SIMPLE FUNCIONANDO

from machine import UART, Pin, I2C, ADC, SPI

import utime, struct

# ---------------- CLASE NRF24L01 SIMPLE (FUNCIONA) ----------------

class NRF24L01Simple:

def __init__(self, spi, csn, ce, channel=76):

self.spi = spi

self.csn = csn

self.ce = ce

self.channel = channel

self.payload_size = 32

self.init()

def init(self):

# Power down primero

self.reg_write(0x00, 0x00)

utime.sleep_ms(5)

# Configuración robusta

self.reg_write(0x00, 0x0E)  # CONFIG: PWR_UP, EN_CRC, CRC0

self.reg_write(0x01, 0x01)  # EN_AA: Auto ACK solo pipe 0

self.reg_write(0x02, 0x01)  # EN_RXADDR: Solo pipe 0

self.reg_write(0x03, 0x03)  # SETUP_AW: 5 bytes dirección

self.reg_write(0x04, 0x1F)  # SETUP_RETR: 15 reintentos, 1000us

self.reg_write(0x05, self.channel)  # RF_CH

self.reg_write(0x06, 0x26)  # RF_SETUP: 250kbps, 0dBm (robusto)

self.reg_write(0x07, 0x70)  # STATUS: Limpiar flags

# Configurar tamaño de payload

self.reg_write(0x11, self.payload_size)  # RX_PW_P0

self.reg_write(0x12, self.payload_size)  # RX_PW_P1

utime.sleep_ms(5)

print("✅ NRF24L01Simple inicializado correctamente")

def reg_read(self, reg):

self.csn.value(0)

self.spi.write(bytes([reg & 0x1F]))

result = self.spi.read(1)

self.csn.value(1)

return result[0]

def reg_write(self, reg, value):

self.csn.value(0)

self.spi.write(bytes([0x20 | (reg & 0x1F), value]))

self.csn.value(1)

def open_tx_pipe(self, address):

# Escribir dirección RX (para auto-ACK)

self.csn.value(0)

self.spi.write(bytes([0x2A] + list(address)))  # RX_ADDR_P0

self.csn.value(1)

# Escribir dirección TX

self.csn.value(0)

self.spi.write(bytes([0x30] + list(address)))  # TX_ADDR

self.csn.value(1)

print(f"📍 Dirección TX configurada: {address.hex()}")

def send(self, data):

if len(data) > self.payload_size:

data = data[:self.payload_size]

# Limpiar flags

self.reg_write(0x07, 0x30)

# Escribir payload

self.csn.value(0)

self.spi.write(bytes([0xA0]) + data)  # W_TX_PAYLOAD

self.csn.value(1)

# Iniciar transmisión

self.ce.value(1)

utime.sleep_us(15)  # Pulso de 15us

self.ce.value(0)

# Esperar transmisión (timeout 100ms)

start = utime.ticks_ms()

while utime.ticks_diff(utime.ticks_ms(), start) < 100:

status = self.reg_read(0x07)

if status & 0x30:  # TX_DS (éxito) o MAX_RT (fallo)

break

utime.sleep_ms(1)

# Limpiar flags después de la transmisión

self.reg_write(0x07, 0x30)

return status

# ---------------- CONFIGURACIÓN ORIGINAL DE TU PROYECTO ----------------

# UART0: Datos desde Placa 2

uart2 = UART(0, baudrate=115200, rx=Pin(1))

# UART1: GPS NEO-6M

gps_uart = UART(1, baudrate=9600, tx=Pin(8), rx=Pin(9))

# I2C0: MPU6050

i2c = I2C(0, scl=Pin(5), sda=Pin(4), freq=400000)

MPU_ADDR = 0x68

mpu_ok = False

# ADC: LM35

lm35_adc = ADC(28)

# Sensor de línea

line_sensor = Pin(15, Pin.IN)

# ---------------- NRF24L01 CON LIBRERÍA SIMPLE ----------------

spi = SPI(1, sck=Pin(10), mosi=Pin(11), miso=Pin(12))

csn = Pin(14, Pin.OUT, value=1)

ce  = Pin(13, Pin.OUT, value=0)

# Usar la nueva librería que SÍ funciona

nrf = NRF24L01Simple(spi, csn, ce, channel=76)

PIPE_TX = b"\xC3\xF0\xF0\xF0\xF0"

nrf.open_tx_pipe(PIPE_TX)

print("📡 NRF24L01 TX listo con librería simple (canal 76)")

# ---------------- FUNCIONES ORIGINALES (sin cambios) ----------------

def leer_lm35():

"""Lee LM35 con promedio para estabilidad, retorno en °C."""

muestras = 20

suma = 0

validas = 0

for _ in range(muestras):

raw = lm35_adc.read_u16()

if raw > 0:

suma += raw

validas += 1

utime.sleep_ms(5)

if validas == 0:

return 0.0

raw_prom = suma / validas

volt = raw_prom * 3.3 / 65535.0

return volt * 100.0

def mpu_init():

"""Inicializa el MPU6050."""

global mpu_ok

devs = i2c.scan()

print("I2C encontrados:", devs)

if MPU_ADDR not in devs:

print("MPU6050 no encontrado en 0x68")

mpu_ok = False

return

try:

who = i2c.readfrom_mem(MPU_ADDR, 0x75, 1)[0]

except:

print("Error leyendo WHO_AM_I")

mpu_ok = False

return

if who != 0x68:

print("WHO_AM_I incorrecto:", hex(who))

mpu_ok = False

return

i2c.writeto_mem(MPU_ADDR, 0x6B, b'\x00')  # Wake up

utime.sleep_ms(100)

mpu_ok = True

print("✅ MPU6050 listo")

def leer_mpu():

"""Retorna (ax, ay, az en m/s2, gx, gy, gz en deg/s)."""

if not mpu_ok:

return 0.0, 0.0, 9.81, 0.0, 0.0, 0.0

try:

data = i2c.readfrom_mem(MPU_ADDR, 0x3B, 14)

except:

return 0.0, 0.0, 9.81, 0.0, 0.0, 0.0

ax = (data[0] << 8) | data[1]

ay = (data[2] << 8) | data[3]

az = (data[4] << 8) | data[5]

gx = (data[8] << 8) | data[9]

gy = (data[10] << 8) | data[11]

gz = (data[12] << 8) | data[13]

if ax & 0x8000: ax -= 65536

if ay & 0x8000: ay -= 65536

if az & 0x8000: az -= 65536

if gx & 0x8000: gx -= 65536

if gy & 0x8000: gy -= 65536

if gz & 0x8000: gz -= 65536

ax_ms2 = ax / 16384.0 * 9.81

ay_ms2 = ay / 16384.0 * 9.81

az_ms2 = az / 16384.0 * 9.81

gx_dps = gx / 131.0

gy_dps = gy / 131.0

gz_dps = gz / 131.0

return ax_ms2, ay_ms2, az_ms2, gx_dps, gy_dps, gz_dps

# Funciones GPS (sin cambios)

gps_lat = None

gps_lon = None

gps_alt = 0.0

gps_spd = 0.0

gps_fix = False

def nmea_to_decimal(valor, hemi):

if not valor:

return None

try:

v = float(valor)

except:

return None

grados = int(v // 100)

minutos = v - grados * 100

dec = grados + minutos / 60.0

if hemi in ("S", "W"):

dec = -dec

return dec

def procesar_gprmc(l):

global gps_lat, gps_lon, gps_spd, gps_fix

if not l.startswith("$GPRMC"):

return

p = l.split(',')

if len(p) < 8:

gps_fix = False

return

if p[2] != "A":

gps_fix = False

return

lat = nmea_to_decimal(p[3], p[4])

lon = nmea_to_decimal(p[5], p[6])

if lat is None or lon is None:

gps_fix = False

return

gps_lat = lat

gps_lon = lon

try:

spd_knots = float(p[7]) if p[7] else 0.0

except:

spd_knots = 0.0

gps_spd = spd_knots * 1.852

gps_fix = True

def procesar_gpgga(l):

global gps_alt

if not l.startswith("$GPGGA"):

return

p = l.split(',')

if len(p) > 9 and p[9]:

try:

gps_alt = float(p[9])

except:

gps_alt = 0.0

# ---------------- VARIABLES Y MAIN LOOP ----------------

angulo    = None

velocidad = None

pwm_servo = None

pwm_motor = None

vbat      = None

mpu_init()

ultimo = utime.ticks_ms()

print("🚀 Placa 3: Telemetría funcionando con NRF24L01Simple...")

while True:

# UART0 desde Placa 2

if uart2.any():

try:

linea = uart2.readline()

if linea:

try:

t = linea.decode().strip()

except:

t = ""

if t:

d = t.split(',')

if len(d) == 5:

try:

angulo    = int(d[0])

velocidad = int(d[1])

pwm_servo = int(d[2])

pwm_motor = int(d[3])

vbat      = float(d[4])

except:

pass

except:

pass

# UART1 GPS

if gps_uart.any():

try:

l = gps_uart.readline()

if l:

try:

s = l.decode().strip()

except:

s = ""

if s.startswith("$GPRMC"):

procesar_gprmc(s)

elif s.startswith("$GPGGA"):

procesar_gpgga(s)

except:

pass

# Cada 200 ms enviar telemetría

ahora = utime.ticks_ms()

if utime.ticks_diff(ahora, ultimo) > 200:

ultimo = ahora

# Sensores locales

ax, ay, az, gx, gy, gz = leer_mpu()

temp_c = leer_lm35()

line_state = line_sensor.value()

# Empaquetar datos

lat_i = 0 if gps_lat is None else int(gps_lat * 100000)

lon_i = 0 if gps_lon is None else int(gps_lon * 100000)

alt_i = int(gps_alt)

spd_i = int(gps_spd * 10)

ax_i = int(ax * 100)

ay_i = int(ay * 100)

az_i = int(az * 100)

gx_i = int(gx * 100)

gy_i = int(gy * 100)

line_state_i = int(line_state)

vbat_i = 0 if vbat is None else int(vbat * 100)

temp_i = int(temp_c * 10)

pwm_servo_i = 0 if pwm_servo is None else int(pwm_servo)

pwm_motor_i = 0 if pwm_motor is None else int(pwm_motor)

# <ii12h = 2 int32 + 12 int16 -> 32 bytes

payload = struct.pack(

"<ii12h",

lat_i, lon_i,

alt_i, spd_i,

ax_i, ay_i, az_i,

gx_i, gy_i, line_state_i,

vbat_i, temp_i,

pwm_servo_i, pwm_motor_i

)

# ENVIAR con la nueva librería (¡QUE SÍ FUNCIONA!)

try:

status = nrf.send(payload)

if status & 0x10:

# ✅ Transmisión exitosa

pass

elif status & 0x20:

print("⚠️ NRF: MAX_RT (reintentos agotados)")

except Exception as e:

print(f"❌ Error envío NRF: {e}")

# Debug en consola

servo_txt = "Servo: ---" if angulo is None else f"Servo:{angulo:3d}° ({pwm_servo} us)"

motor_txt = "Motor: ---" if velocidad is None else f"Motor:{velocidad:3d}% ({pwm_motor} us)"

batt_txt  = "Batt: --.- V" if vbat is None else f"Batt:{vbat:0.2f} V"

acc_txt   = f"Acc:X:{ax:+0.2f} Y:{ay:+0.2f} Z:{az:+0.2f} m/s2"

gps_txt   = "GPS:NO FIX" if gps_lat is None else f"GPS:{gps_lat:.5f},{gps_lon:.5f} Alt:{gps_alt:.1f}"

temp_txt  = f"Temp:{temp_c:.1f}C"

line_txt  = "Linea:NEGRO" if line_state == 1 else "Linea:BLANCO"

print(

f"{servo_txt} | {motor_txt} | {batt_txt} | "

f"{acc_txt} | {gps_txt} | {temp_txt} | {line_txt}"

)

utime.sleep_ms(5)